Kriterier for ”konkurranseutstyr”

- Norges Kickboxing Forbund

| Produsert | Produsert av | Antall sider | Sist revidert | Godkjent sign. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.02.2005 | KW | 4 | 01.09.2013 (v11) | Thomas Steenberg |

Utstyrskriteriene omfatter følgende utstyr:

  - Hansker, herunder Ringsport, Lettkontakt og Pointfight

  - Fotbeskyttere, Leggbeskyttere og Legg-/vristbeskyttere K-1

  - Hjelmer

- Generelt

- Polstring i utstyret skal være av et av eller en kombinasjon av følgende støtabsorberende materialer:

- Polyurethane åpent celleskum.

- EVA Etylene Vinyl Acetate.

- Latexskum, naturlig eller syntetisk.

- Dersom andre materialer tas i bruk av adekvat kvalitet vurderes dette i hvert enkelt tilfelle.

- Polstring i alt utstyr skal være i ett stykke (kan være av flere forskjellige materialer) og av en type/konstruksjon som ikke kan forskyve seg.

- Alt utstyr skal være CE godkjent og merket. Utstyret kan allikevel godkjennes av komiteen hvis det ellers tilfredsstiller alle krav, men skal da vurderes strengere.

- Produsenter, importører og leverandører henstilles til å sende med relevant dokumentasjon 
(inkl produkt navn, type, variant/versjoner, CE godkjenning eller annen relevant dokumentasjon).

- Mangler relevant dokumentasjon kan innsendere risikere at utstyret ikke blir godkjent eller avvist.

- Hansker Ringsport og Lettkontakt:

- Vekt skal være 10 oz (285g) med ikke større avvik enn +/- 5 %.

- Polstring skal veie minst halvparten av hanskens totalvekt.

- Polstring skal være i ett stykke (kan være av flere forskjellige materialer) og av en type/konstruksjon som ikke kan forskyve seg.

- Polstring skal være minst 40 mm tykk i kontaktområdet.

- Tommelen skal være fast sydd. Videre skal den være støpt/utformet slik at den er avrundet og/eller ligger innunder hansken, og ikke slik at den stikker ut eller lett kan forårsake kutt eller øyeskade.

- Hansken skal ha en lukkeanordning som ikke har skarpe/ujevne flater som kan forårsake skader. Dette gjelder også hansken for øvrig.

- Hansker Pointfight:

- Vekt skal være minst 6 oz (171g) med ikke større avvik enn +/- 5 %.

- Polstring skal veie minst halvparten av hanskens totalvekt.

- Polstring skal være i ett stykke (kan være av flere forskjellige materialer) og av en type/konstruksjon som ikke kan forskyve seg.

- Polstring skal være minst 30 mm tykk i kontaktområdet.

- Tommelen bør være fast sydd. Videre skal den være støpt/utformet slik at den er avrundet og/eller ligger innunder hansken, og ikke slik at den stikker ut eller lett kan forårsake kutt eller øyeskade.

- Hansken skal ha en lukkeanordning som ikke har skarpe/ujevne flater som kan forårsake skader. Dette gjelder også hansken for øvrig.

- Leggbeskyttere:

- Polstring skal være i ett stykke (kan være av flere forskjellige materialer) og av en type/konstruksjon som ikke kan forskyve seg.

- Polstring skal være minst 25 mm tykk i hovedkontaktområdet.

- Leggbeskytteren bør ha forsterkning for leggbenet og skal dekke størst mulig del av leggbenet (over fotbeskytteren) og godt rundt på sidene.

- Leggebeskytteren skal ha en festeanordning som holder den godt til leggen og som ikke har skarpe/ujevne flater som kan forårsake skader. Dette gjelder også leggbeskytteren for øvrig.

- Legg-/Vristbeskyttere K-1:

- Polstring i både legg og vrist delen av beskytteren skal være i ett stykke (kan være av flere forskjellige materialer) og av en type/konstruksjon som ikke kan forskyve seg.

- Polstring i legg delen skal være minst 25 mm tykk i hovedkontaktområdet, mens vristdelen skal være minst 20 mm tykk i hovedkontaktområdet.

- Legg-/Vristbeskytteren skal henge sammen i ETT stykke og ha god polstring i overgangen mellom legg og vrist, men samtidig være bevegelig ift utøvelse av ulike kickboxing beinteknikker.

- Legg delen av beskytteren bør ha forsterkning for leggbenet og skal dekke størst mulig del av leggbenet (over vrist- og fot delen) og godt rundt på sidene.

- Vrist delen av beskytteren skal dekke minst 70 % av vristen. Dette inkluderer ankel, hel og vrist, samt godt ned i mot gulvet.

- Legge-/Vristbeskytteren skal ha en festeanordning som holder den godt til leggen/vristen og som ikke har skarpe/ujevne flater som kan forårsake skader. Dette gjelder også beskytteren for øvrig.

- Fotbeskyttere:

- Vekt skal være minst 6 oz (171g).

- Polstring skal veie minst halvparten av beskytterens totalvekt.

- Polstring skal være i ett stykke (kan være av flere forskjellige materialer) og av en type/konstruksjon som ikke kan forskyve seg.

- Polstring skal være minst 25 mm tykk i hovedkontaktområdet.

- Fotbeskytteren skal dekke hele foten. Dette inkluderer ankel, hel og tær, samt godt ned i mot gulvet rundt hele foten.

- Fotbeskytteren skal ha en festeanordning som holder den godt til foten og som ikke har skarpe/ujevne flater som kan forårsake skader. Dette gjelder også beskytteren for øvrig.

- Hodebeskyttere:

- Vekt skal ikke overstige 450g.

- Polstring skal veie minst halvparten av beskytterens totalvekt.

- Polstring skal være i ett stykke (kan være av flere forskjellige materialer) og av en type/konstruksjon som ikke kan forskyve seg.

- Polstring skal være minst 25 mm tykk i kontaktområdet.

- Beskytteren skal ha polstring / beskyttelse over skalle taket.

- Beskytteren skal ha en festeanordning som holder den godt til hodet, og den skal være fri for skarpe/ujevne flater både på ut- og innsiden.

- Thomas Steenberg

Norges Kickboxing Forbund/

Leder Dommerkomiteen